FilaStation Dokumentation v2.13 Professionelles Filament-Management für den Creality K2 Plus CFS

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Erstellt von | Andreas Heubach (HEA) |
| Stand | April 2026 |
| Version | v2.13 — vollständig implementiert |
| Basis | server_v2_13.py / waage_v2_12.py |
| Inspiration | FilaMan von Manuel Weiser (MIT License) |

💡  FilaStation ist ein Open-Source-Projekt und wird auf Printables.com und GitHub veröffentlicht.

# 1.  Übersicht

FilaStation ist ein Raspberry Pi-basiertes Filament-Management-System für den Creality K2 Plus CFS. Es verwaltet Filamentspulen, schreibt CFS-kompatible NFC-Tags, kalkuliert Druckkosten und verwaltet Aufträge inklusive Angebots- und Rechnungsgenerierung.

## 1.1  Systemarchitektur

| Komponente | Hardware | IP / Port | Funktion |
| --- | --- | --- | --- |
| Windows-PC | Beliebig | — | Creality Print (Slicer), Browser |
| Pi 4 (Server) | Raspberry Pi 4 | 192.168.1.100:5000 | FilaStation Flask-Server, SQLite DB |
| Pi 3 (Waage) | Raspberry Pi 3 | 192.168.1.101 | HX711-Waage, PN532 NFC-Leser, OLED |
| Creality K2 Plus | 3D-Drucker | 192.168.1.102:7125 | Klipper + Moonraker API |

## 1.2  Tab-Navigation

| Tab | Symbol | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| Spulen | ⚖️ | Spulenübersicht, NFC-Tags schreiben, Lagerort, Füllstand |
| Aufträge | 📋 | Warteschlange, Angebote, Kalkulation, Rechnungen, Archiv |
| Kalkulationen | 📊 | Gespeicherte Kalkulationen mit Lernfunktion |
| Steuerung | 🎛️ | TARE, Kalibrierung, Waage Neustart/Shutdown |
| Einstellungen | ⚙️ | Kosten, Netzwerk, Firmendaten, Materialpreise |

# 2.  Auftragsmanagement

Das Herzstück von FilaStation ist das vollständige Auftragsmanagement — von der Anfrage bis zur Rechnung.

## 2.1  Workflow-Übersicht

| Phase | Aktion | Tool | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Anfrage | Teil modellieren, slicen | Creality Print | .3mf Projektdatei |
| 2. Angebot | .3mf hochladen, Kosten berechnen | FilaStation Web-UI | Angebot gespeichert + PDF |
| 3. Warteschlange | Auftrag wartet auf Druck | FilaStation | Status: Warteschlange |
| 4. Druck | G-Code an Drucker, Platte drucken | Creality Print → Moonraker | Druck läuft |
| 5. Abrechnung | Istwerte eintragen, Status setzen | FilaStation Web-UI | Rechnung + PDF |
| 6. Lernen | Korrekturfaktoren aktualisieren | Automatisch | Bessere Angebote |

## 2.2  Neuen Auftrag anlegen

▸  Auftrags-Tab öffnen → '+ Neuer Auftrag' klicken

▸  Auftragsname und optionale Beschreibung eingeben

▸  Kundendaten eingeben (Name, Adresse, E-Mail, Telefon)

▸  '.3mf Datei wählen' → Creality Print Export hochladen

▸  FilaStation liest automatisch: Platten, Druckzeit, Gewicht, Thumbnails

▸  'Auftrag anlegen' klicken → Platten werden automatisch angelegt

💡  Creality Print Export: Datei → Exportieren → 'Exportieren aller geslicten Druckplatten...' — diese Datei enthält alle Platten mit vollständigen Slice-Daten. Auch wenn sie als .gcode gespeichert wird, erkennt FilaStation sie automatisch per Magic-Bytes.

## 2.3  Plattendetail & Kalkulation

Jede Platte in der Auftragskarte zeigt ein farbiges G-Badge:

| Badge | Bedeutung | Aktion erforderlich |
| --- | --- | --- |
| 🔴 Rot | Kein G-Code / keine Daten | G-Code nachträglich laden |
| 🟡 Gelb | G-Code vorhanden, Spule fehlt | Spule zuweisen |
| 🟢 Grün | G-Code + Spule vorhanden | Kalkulation möglich |

## 2.4  Auftragspreis-Anzeige

| Farbe | Bedeutung |
| --- | --- |
| Grau 'kein Angebot' | Noch keine Platte kalkuliert |
| Orange '3.35 € (1/3)' | Teilweise kalkuliert — zeigt x/y Platten |
| Grün '41.59 €' | Alle Platten vollständig kalkuliert |

## 2.5  Status-Verwaltung

| Status | Bedeutung | Sichtbarkeit |
| --- | --- | --- |
| Angebot | Erstellt, noch nicht bestätigt | Warteschlange |
| Warteschlange | Auftrag wird gedruckt | Warteschlange |
| In Druck | Gerade am Drucker | Warteschlange (hervorgehoben) |
| Abgeschlossen | Alle Platten gedruckt | Archiv → Rechnung |
| Abgelehnt | Kunde wollte es nicht | Archiv |
| Zurueckgestellt | Vielleicht später | Archiv |

## 2.6  Auftrag bearbeiten

✏️-Button in der Auftragskarte öffnet ein Bearbeiten-Modal mit:

▸  Auftragsname und Beschreibung

▸  Alle Kundendaten (Name, Straße, PLZ/Ort, E-Mail, Telefon)

💡  Änderungen werden sofort im PDF-Export sichtbar.

# 3.  PDF-Export (Angebot & Rechnung)

Der PDF-Button (📄 oder 🧾) erscheint in der Auftragskarte sobald mindestens eine Platte kalkuliert wurde. Er wechselt automatisch zwischen Angebot und Rechnung je nach Auftragsstatus.

| Auftragsstatus | Button | PDF-Typ | Werte |
| --- | --- | --- | --- |
| Angebot / Warteschlange / In Druck | 📄 | ANGEBOT (blau) | Slicer-Schätzwerte, Auftrag-Nr. |
| Abgeschlossen | 🧾 | RECHNUNG (grün) | Tatsächliche Werte (★), Rechnungs-Nr. |

## 3.1  PDF-Inhalt

▸  Blauer Header mit Firmenname und Kontaktdaten

▸  Kundenadresse links, Datum und Nummer rechts

▸  Auftragsbezeichnung und Beschreibung

▸  Jede Druckplatte mit Zeit, Gewicht, Filamentdetails und Einzelpreis

▸  Grüne Gesamtpreis-Box

▸  Footer mit USt-ID, IBAN und Bankdaten

## 3.2  Firmendaten konfigurieren

Einstellungen-Tab → '🏠 Firmendaten':

| Feld | Beispiel |
| --- | --- |
| Firmenname | Mein 3D-Druck Service |
| Straße + Hausnummer | Musterstraße 1 |
| PLZ + Ort | 12345 Musterstadt |
| E-Mail | info@beispiel.de |
| Website | www.beispiel.de |
| USt-ID | DE123456789 |
| IBAN | DE12 3456 7890 1234 5678 90 |

💡  reportlab muss auf dem Pi 4 installiert sein: `pip install reportlab --break-system-packages`

# 4.  Korrekturfaktoren & Lernfunktion

FilaStation lernt aus abgeschlossenen Drucken und verbessert automatisch die Kalkulationsgenauigkeit.

## 4.1  Faktoren

| Faktor | Berechnung | Verwendung |
| --- | --- | --- |
| Gewicht-Faktor | Tatsächlich g / Slicer g | Korrigiert Materialkosten |
| Zeit-Faktor | Tatsächlich h / Slicer h | Korrigiert zeitabhängige Kosten |
| Kosten-Faktor | Ist-Kosten € / Angebots-Kosten € | Gesamtkorrektur des Angebotspreises |

💡  Faktoren werden erst ab 3 abgeschlossenen Platten mit eingetragenen Istwerten aktiviert.

## 4.2  Lernkreis

▸  Platte öffnen → Status 'Abgeschlossen' wählen

▸  Tatsächliches Gewicht eintragen (Platte nach dem Druck wiegen)

▸  Tatsächliche Druckzeit eintragen

▸  'Status speichern' klicken

▸  FilaStation berechnet Faktoren automatisch neu

# 5.  Spulenverwaltung & NFC

## 5.1  Neue Spule anlegen

▸  '+ Neue Spule' klicken oder NFC-Tag auflegen (erscheint als 'Neue Spule erkannt')

▸  UID wird automatisch übernommen

▸  Material, Farbe, Hersteller, Preis/kg, Temperaturen eingeben

▸  Leer- und Vollgewicht für Füllstandsberechnung

▸  Lagerort und Bestellnummer optional

## 5.2  NFC-Tag schreiben (Creality CFS-Format)

FilaStation schreibt Creality-kompatible verschlüsselte NFC-Tags die direkt vom K2 Plus CFS erkannt werden:

▸  Spule auswählen → NFC-Icon klicken

▸  Tag auf den PN532-Leser legen

▸  Der Tag wird mit Creality-verschlüsselten Daten beschrieben

▸  NFC-Indikator wechselt zu ✓ (grün)

## 5.3  Waage

▸  Spule auflegen → Gewicht erscheint in der Status-Bar

▸  NFC-Tag des Herstellers wird automatisch gelesen

▸  Spule erscheint als 'Neue Spule erkannt' wenn noch nicht in der DB

▸  Gewicht wird beim Anlegen / Aktualisieren automatisch übernommen

## 5.4  Füllstand-Berechnung

Füllstand (%) = (Aktuelles Gewicht − Leergewicht) / (Vollgewicht − Leergewicht) × 100

▸  Rot hervorgehoben wenn Füllstand < 20%

▸  Statistik-Karte 'Spulen unter 20%' im Spulen-Tab

# 6.  Master-Steuerung

Der Steuerung-Tab ermöglicht die Fernsteuerung der Waage (Pi 3) direkt über das Web-Interface. Befehle werden in einer Queue gespeichert und beim nächsten Polling-Zyklus (alle 2 Sekunden) von der Waage abgeholt.

| Schaltfläche | Funktion | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| ⚖️ TARE | Waage auf Null stellen | Keine Rückfrage |
| 🔧 KALIBRIERUNG | 500g-Kalibrierungsroutine starten | Keine Rückfrage |
| 🔄 NEUSTART | Pi 3 neu starten | Rückfrage erforderlich |
| ⏻ SHUTDOWN | Pi 3 herunterfahren | Rückfrage + Countdown |

## 6.1  Shutdown-Workflow

▸  Rückfrage-Dialog erscheint ('Waage wirklich herunterfahren?')

▸  Nach Bestätigung: Roter Banner erscheint mit 15-Sekunden-Countdown

▸  OLED-Display der Waage zeigt 'SHUTDOWN / Bitte warten...'

▸  Nach ca. 5 Sekunden wechselt das OLED auf 'Jetzt ausstecken!' — dieser Text bleibt stehen

▸  Web-Banner wechselt nach 15 Sekunden auf grün: '✅ Jetzt sicher ausstecken!'

💡  Erst wenn das OLED 'Jetzt ausstecken!' zeigt, darf der Stecker gezogen werden. Der Banner verschwindet automatisch bei einem Browser-Reload.

# 7.  Einstellungen

## 7.1  Kostenrechner-Parameter

| Parameter | Beschreibung | Beispielwert |
| --- | --- | --- |
| Strompreis (€/kWh) | Lokaler Stromtarif | 0.35 |
| Drucker-Leistung (W) | Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 400 |
| Drucker-Kaufpreis (€) | Anschaffungskosten für Abschreibung | 1200 |
| Lebenszeit Drucker (h) | Erwartete Betriebsstunden gesamt | 5000 |
| Fehldruckrate (%) | Statistischer Puffer für Fehlschläge | 5 |
| Standard-Gewinnmarge (%) | Vorausgefüllte Marge bei neuen Aufträgen | 30 |
| Druckerstunden-Satz (€/h) | Kosten pro Druckstunde (Überwachung etc.) | 0.50 |
| Vor-/Nachbearbeitung (€/h) | Stundensatz für Vor- und Nacharbeit | 15.00 |

## 7.2  Netzwerk-Konfiguration

| Einstellung | Standard | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| Drucker-IP | 192.168.1.102 | IP des Creality K2 Plus |
| Moonraker API-Port | 7125 | Moonraker REST API |
| Fluidd Web-Port | 4408 | Fluidd Web-Interface |
| Waage-IP | 192.168.1.101 | IP des Pi 3 (Waage/NFC) |
| Server-URL (waage_config.json) | http://192.168.1.100:5000 | IP des Pi 4 (in waage_config.json eintragen) |

# 8.  Hardware-Setup

## 8.1  Pi 4 — Server

| Komponente | Details |
| --- | --- |
| Raspberry Pi 4 | 4 GB RAM empfohlen |
| Betriebssystem | Raspberry Pi OS (64-bit) |
| Datenbank | SQLite: /home/<user>/filamentserver/filament.db |
| Service | systemd: filamentserver.service → server.py |
| Port | 5000 (Flask) |
| Bibliotheken | Flask, reportlab, Pillow |

## 8.2  Pi 3 — Waage & NFC

| Komponente | Details |
| --- | --- |
| Raspberry Pi 3 | mit GPIO |
| HX711 Load Cell | GPIO23 (DATA), GPIO24 (CLK) — invertiert montiert |
| PN532 NFC HAT | Waveshare, UART /dev/ttyS0 (Jumper I0=L, I1=L) |
| OLED Display | SSD1306, I2C Bus 1 (GPIO2/3), luma.oled |
| Python-Umgebung | /home/<user>/pn532/ (Waveshare Library) |
| Service | systemd: waage.service → waage.py |
| Wichtig | dtoverlay=disable-bt NICHT verwenden (bricht ttyS0) |

## 8.3  Bootzeit-Optimierungen (NEU v2.13)

Folgende systemd-Dienste können auf dem Pi 3 deaktiviert werden um die Bootzeit zu reduzieren:

| Deaktivierter Dienst | Einsparung | Begründung |
| --- | --- | --- |
| oled-boot.service | ~13 Sek | Alter OLED-Dienst — wird von waage.service ersetzt |
| cloud-init (4 Dienste) | ~17 Sek | Cloud-VM-Dienste, auf Pi nicht benötigt |
| NetworkManager-wait-online | ~6 Sek | Unnötiges Warten auf Netzwerk |
| lightdm | ~3 Sek | Desktop-Oberfläche, headless nicht benötigt |
| ModemManager | ~1 Sek | Mobilfunk-Modem-Dienst, nicht benötigt |
| cups | ~1.4 Sek | Drucker-Dienst, nicht benötigt |
| accounts-daemon | ~2 Sek | GUI-Benutzerverwaltung, nicht benötigt |
| bluetooth | variabel | Bluetooth nicht genutzt |

💡  Gesamtersparnis: ca. 40+ Sekunden Bootzeit. Befehl: `sudo systemctl disable <dienst>`

## 8.4  OLED Boot-Anzeige (NEU v2.13)

| Anzeige | Bedeutung |
| --- | --- |
| STARTE... / Waage init... | HX711 Load Cell wird initialisiert |
| STARTE... / NFC init... | PN532 NFC-Leser wird gesucht (max. 10 Versuche) |
| STARTE... / Server verbinden... | Verbindung zum Pi 4 Flask-Server |
| FILASTATION / BEREIT | System einsatzbereit, Hauptschleife aktiv |

## 8.5  Installation (Kurzversion)

| Schritt | Befehl / Aktion |
| --- | --- |
| Pi 4 — Bibliotheken | pip install flask reportlab pillow --break-system-packages |
| Pi 4 — Server kopieren | WinSCP: server_v2_13.py → /home/<user>/filamentserver/ |
| Pi 4 — Server aktivieren | cp ~/filamentserver/server_v2_13.py ~/filamentserver/server.py |
| Pi 3 — Waage kopieren | WinSCP: waage_v2_12.py → /home/<user>/ |
| Pi 3 — Waage aktivieren | cp ~/waage_v2_12.py ~/waage.py |
| Pi 3 — Config anlegen | waage_config.example.json → waage_config.json kopieren & anpassen |
| Beide — Neustart | sudo systemctl restart filamentserver / sudo systemctl restart waage |
| Browser | http://<Pi4-IP>:5000 |

💡  Vollständige Installationsanleitung: FilaStation-Setup-Guide.docx

# 9.  Datenbankschema

## 9.1  job_orders — Aufträge

| Spalte | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER PK | Auftragsnummer (= Rechnungsnummer) |
| name | TEXT | Auftragsbezeichnung |
| status | TEXT | Angebot / Warteschlange / In Druck / Abgeschlossen / Abgelehnt / Zurueckgestellt |
| offer_price | REAL | Summe aller Plattenpreise |
| customer_* | TEXT | Name, Straße, Stadt, E-Mail, Telefon |
| created_at / completed_at | TEXT | Zeitstempel |

## 9.2  job_plates — Druckplatten

| Spalte | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| slicer_weight_g / slicer_time_h | REAL | Slicer-Schätzwerte |
| actual_weight_g / actual_time_h | REAL | Tatsächliche Istwerte nach Druck |
| filaments | TEXT JSON | [{uid, weight_g}] — Spulenzuordnung |
| offer_selling_price | REAL | Angebotspreis inkl. Marge (€) |
| thumbnail_path | TEXT | Pfad zum Plattenvorschaubild |

# 10.  Bekannte Besonderheiten & Hinweise

## 10.1  Creality Print Export-Formate

| Export | Format | Inhalt | Empfehlung |
| --- | --- | --- | --- |
| Alle geslicten Druckplatten | .3mf (ZIP) | Alle Platten + Zeit + Gewicht + Thumbnails | ✅ Empfohlen |
| G-Code (Strg+G) | .gcode | Eine Platte, Zeit am Dateiende | Fallback |
| Generisches 3MF | .3mf (klein) | Nur Geometrie — KEINE Slice-Daten | ❌ Nicht geeignet |

## 10.2  Mehrfarben-Kalkulation

▸  Jede Farbe (CFS-Slot) wird als separate Spule mit eigenem Gewicht und Preis kalkuliert

▸  Gewichte kommen direkt aus dem .3mf (pro Filament)

▸  Tatsächliches Gewicht nach dem Druck = Gesamtgewicht der Platte auf der Waage

## 10.3  Fehldrucke

▸  Platte auf Status 'Fehlschlag' setzen

▸  Interne Notiz eingeben (erscheint nicht im Kunden-PDF)

▸  Fehlschlag-Platten fließen NICHT in die Korrekturfaktoren ein

## 10.4  Spulen verschwinden / Seite leer

▸  F12 → Konsole prüfen auf JavaScript-Fehler

▸  Ctrl+Shift+R (Hard-Reload) im Browser

▸  Ursache war init()-Fehler durch fehlende DB-Migration — in v2.12 behoben

## 10.5  NFC Init schlägt fehl beim Start

▸  Der Pi 3 wartet max. 10 Versuche × 0.5 Sek auf den PN532

▸  OLED zeigt 'NFC init...' während der Suche

▸  Falls der PN532 nicht antwortet: UART-Jumper prüfen (I0=L, I1=L)

💡  dtoverlay=disable-bt NICHT in /boot/config.txt eintragen — das bricht /dev/ttyS0!

FilaStation ist ein Open-Source-Projekt von Andreas Heubach (HEA) ¦ Veröffentlicht auf Printables.com & GitHub ¦ Inspiriert von FilaMan (Manuel Weiser, MIT License) ¦ © HEA 2026