FilaStation Setup-Guide Installations- & Aufbauanleitung für Nachbauer

⚠️ Nur MIFARE Classic 1K NFC-Tags sind mit dem Creality CFS kompatibel! Andere Tag-Typen werden vom Drucker NICHT erkannt.

# 1.  Voraussetzungen & Übersicht

FilaStation läuft auf einem oder zwei Raspberry Pis und kommuniziert direkt mit dem Creality K2 Plus über das lokale Netzwerk.

## 1.1  Systemübersicht (2-Pi Setup — empfohlen)

Pi 4 (Server) → Flask-Webserver, SQLite-Datenbank, Web-Interface Pi 3 (Waage) → HX711 Wägezelle, PN532 NFC-Leser, OLED-Display Pollt Server alle 2 Sekunden K2 Plus (Drucker) → Liest CFS-kompatible NFC-Tags direkt vom Pi 3 Alle Geräte im selben lokalen Netzwerk (WLAN oder LAN)

## 1.2  Systemübersicht (1-Pi Setup — alternativ)

Wenn nur ein Raspberry Pi vorhanden ist, können Server und Waage auf demselben Pi laufen. Ein Pi 4 wird empfohlen.

Pi 4 (Server + Waage) → Alle Dienste auf einem Gerät server_url in waage_config.json auf http://127.0.0.1:5000 setzen Vorteil: Einfacher Aufbau, nur ein Gerät Nachteil: Etwas mehr Last auf dem Pi, weniger flexibel

# 2.  Hardware-Einkaufsliste

## 2.1  Pflicht-Komponenten

| Komponente | Beschreibung / Suchbegriff | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 4 | Raspberry Pi 4 Model B (min. 2GB RAM) | Server – Pi 4 empfohlen |
| Raspberry Pi 3 | Raspberry Pi 3 Model B / B+ | Waage – Pi 3 reicht aus |
| MicroSD-Karte | min. 16 GB Class 10 / A1 | Je 1x pro Pi |
| Netzteil Pi 4 | USB-C 5V 3A Netzteil | Offizielles Pi-Netzteil empfohlen |
| Netzteil Pi 3 | Micro-USB 5V 2.5A Netzteil | Offizielles Pi-Netzteil empfohlen |
| HX711 Modul | HX711 Load Cell Amplifier Modul | Für Wägezelle |
| Wägezelle | Load Cell 5kg oder 10kg | Je nach Spulengewicht |
| PN532 NFC HAT | Waveshare PN532 NFC HAT für Raspberry Pi | Exakt dieses Modell – UART-Modus |
| SSD1306 OLED | 0.96 Zoll I2C OLED Display 128x64 | Statusanzeige auf Pi 3 |
| MIFARE Classic Tags | MIFARE Classic 1K NFC Tags | ⚠️ NUR dieser Typ – CFS-kompatibel! |
| Jumperkabel | Dupont Jumperkabel female-female | Für GPIO-Verbindungen |

⚠️ NFC-Tags: Ausschließlich MIFARE Classic 1K verwenden! NTAG213, NTAG215 oder andere Tag-Typen werden vom Creality CFS NICHT erkannt. Suchbegriff: 'MIFARE Classic 1K NFC Tag'

## 2.2  Optionale Komponenten

| Komponente | Verwendung |
| --- | --- |
| Ethernet-Kabel | Stabilere Verbindung statt WLAN (empfohlen für Pi 4) |
| GPIO-Verlängerungskabel | Wenn PN532 HAT mehr Abstand braucht |
| Befestigungsschrauben M2.5 | Für HAT-Montage auf Pi |
| 500g Kalibriergewicht | Für genaue Wägezellen-Kalibrierung |

# 3.  Setup-Varianten

## 3.1  2-Pi Setup (empfohlen)

▸  Pi 4 übernimmt Server, Datenbank und Web-Interface

▸  Pi 3 übernimmt Waage, NFC-Leser und OLED-Display

▸  Beide Pis im gleichen Netzwerk

▸  Waage-Pi pollt Server-Pi alle 2 Sekunden

✅ Empfohlen wenn zwei Raspberry Pis vorhanden sind. Bessere Performance, klare Aufgabenteilung, einfachere Fehlerdiagnose.

## 3.2  1-Pi Setup

▸  Ein Pi 4 übernimmt beide Rollen

▸  Beide systemd-Services (filamentserver + waage) laufen auf demselben Pi

▸  server_url in waage_config.json auf http://127.0.0.1:5000 setzen

▸  HX711, PN532 und OLED direkt am selben Pi anschließen

# 4.  Verkabelung & GPIO-Pinbelegung

## 4.1  HX711 Wägezelle (Pi 3 oder 1-Pi)

| HX711 Pin | Raspberry Pi GPIO |
| --- | --- |
| VCC | Pin 2 (5V) |
| GND | Pin 6 (GND) |
| DT | Pin 18 (GPIO 24) |
| SCK | Pin 16 (GPIO 23) |

Die Wägezelle wird an die 4 Schraubklemmen des HX711-Moduls angeschlossen (Rot=E+, Schwarz=E-, Weiß=A-, Grün=A+). Die genaue Belegung kann je nach Hersteller abweichen.

## 4.2  PN532 NFC HAT (Waveshare) — UART-Modus

💡 Wichtige HAT-Konfiguration vor dem Aufstecken: Jumper I0 = LOW (auf L setzen), Jumper I1 = LOW (auf L setzen). Der HAT wird direkt auf die GPIO-Leiste des Pi 3 aufgesteckt.

⚠️ dtoverlay=disable-bt darf NICHT in /boot/config.txt eingetragen werden! Das deaktiviert /dev/ttyS0 und der PN532 funktioniert dann nicht mehr.

## 4.3  SSD1306 OLED Display (Pi 3 oder 1-Pi)

| OLED Pin | Raspberry Pi GPIO |
| --- | --- |
| VCC / 3.3V | Pin 1 (3.3V) |
| GND | Pin 9 (GND) |
| SDA | Pin 3 (GPIO 2 – Hardware I2C Bus 1) |
| SCL | Pin 5 (GPIO 3 – Hardware I2C Bus 1) |

I2C-Adresse: 0x3C  (Standard bei den meisten SSD1306-Modulen)

# 5.  Betriebssystem & Grundinstallation

## 5.1  Raspberry Pi OS installieren

▸  Raspberry Pi Imager herunterladen: https://www.raspberrypi.com/software/

▸  MicroSD-Karte einlegen

▸  Raspberry Pi OS Lite (64-bit) auswählen – kein Desktop nötig

▸  Im Imager: SSH aktivieren, WLAN-Daten eintragen, Hostname setzen

▸  Image auf MicroSD schreiben, MicroSD in Pi einlegen und booten

## 5.2  System aktualisieren (auf beiden Pis)

sudo apt update && sudo apt upgrade -y sudo apt install -y python3 python3-pip python3-venv git # I2C aktivieren (für OLED) sudo raspi-config → Interface Options → I2C → Enable # UART aktivieren (nur Pi 3 / Waage-Pi) sudo raspi-config → Interface Options → Serial Port → Login shell: Nein ¦ Serial hardware: Ja

# 6.  Software-Installation — Pi 4 (Server)

## 6.1  Verzeichnis anlegen und Dateien kopieren

# Verzeichnis anlegen mkdir -p ~/filamentserver cd ~/filamentserver # Benötigte Python-Pakete installieren pip3 install flask reportlab pillow --break-system-packages # server_v2_13.py per WinSCP hochladen nach: ~/filamentserver/ cp server_v2_13.py server.py

## 6.2  Systemd-Service einrichten (Autostart)

sudo nano /etc/systemd/system/filamentserver.service [Unit] Description=FilaStation Server After=network.target [Service] ExecStart=/usr/bin/python3 ~/filamentserver/server.py WorkingDirectory=~/filamentserver User=<dein-username> Restart=always [Install] WantedBy=multi-user.target # Service aktivieren und starten sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable filamentserver sudo systemctl start filamentserver

✅ Server läuft auf http://<Pi4-IP>:5000

# 7.  Software-Installation — Pi 3 (Waage)

## 7.1  Python-Pakete und Libraries

# Benötigte Pakete installieren pip3 install RPi.GPIO spidev pyserial requests --break-system-packages pip3 install pycryptodome --break-system-packages pip3 install luma.oled --break-system-packages # tatobari/hx711 Library installieren git clone https://github.com/tatobari/hx711py.git cd hx711py && pip3 install . --break-system-packages cd ~ # Waveshare PN532 Library herunterladen git clone https://github.com/waveshare/PN532.git pn532

## 7.2  Waage-Dateien kopieren

# Dateien per WinSCP hochladen nach ~/ # waage_v2_12.py → ~/waage_v2_12.py # waage_config.example.json → ~/waage_config.json # waage_config.json bearbeiten: # server_url auf IP des Pi 4 setzen # z.B.: "server_url": "http://192.168.1.100:5000" # Für 1-Pi-Setup: "http://127.0.0.1:5000" cp waage_v2_12.py waage.py

## 7.3  Systemd-Service einrichten

sudo nano /etc/systemd/system/waage.service [Unit] Description=FilaStation Waage After=network.target [Service] ExecStart=/usr/bin/python3 ~/waage.py WorkingDirectory=~ User=<dein-username> Restart=always [Install] WantedBy=multi-user.target sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable waage sudo systemctl start waage

# 8.  3D-Druck Gehäuseteile

💡 Die STL-Dateien für das FilaStation-Gehäuse sind auf Printables.com unter 'FilaStation' (von HEA / Andreas Heubach) verfügbar.

## 8.1  Druckteile

▸  Gehäuse für Pi 3 mit Halterung für PN532 HAT, OLED und HX711

▸  Wägeplatten-Auflage (Spulenträger oben)

▸  Seitenpanel mit HEA-Gravur

## 8.2  Empfohlene Druckeinstellungen

| Parameter | Empfehlung |
| --- | --- |
| Material | PLA oder PETG |
| Schichthöhe | 0.2 mm |
| Wandstärke | 3–4 Perimeter |
| Infill | 20–30% |
| Drucktemperatur | Je nach verwendetem Filament |

# 9.  Netzwerk-Konfiguration

## 9.1  waage_config.json (Pi 3)

Die Server-URL wird in waage_config.json auf dem Pi 3 konfiguriert (liegt unter ~/waage_config.json):

{ "server_url": "http://<IP-Adresse Pi 4>:5000", "master_tags": { "tare": null, "calibrate": null, ... }, "calibration": { "gram_factor": 416.9, "zero_baseline": 0.0 }, "registered": false }

## 9.2  Drucker- und Waage-IP im Web-Interface

▸  Browser öffnen: http://<Pi4-IP>:5000

▸  Tab 'Einstellungen' → 🌐 Netzwerk-Konfiguration

▸  Drucker-IP (Creality K2+) eintragen

▸  Waage-IP (Pi 3) eintragen

▸  'Netzwerk speichern' klicken

💡 Die IPs findest du im Router-Interface deines Heimnetzwerks (meist 192.168.x.x).

# 10.  Erststart & Kalibrierung

## 10.1  Erststart prüfen

▸  Browser öffnen: http://<Pi4-IP>:5000

▸  Statusleiste prüfen: Server = grüner Punkt + Uhrzeit ✅

▸  Waage: grüner Punkt 'online' → Waage-Pi verbunden ✅

▸  Creality K2+: Status wird angezeigt ✅

## 10.2  Wägezelle kalibrieren

| Schritt | Aktion |
| --- | --- |
| 1 | Waage komplett leeren — nichts auf der Wägeschale |
| 2 | Web-Interface: Tab 'Steuerung' → Button 'KALIBRIERUNG' klicken |
| 3 | OLED zeigt 'Waage leeren!' → 5 Sekunden warten |
| 4 | Genau 500g Gewicht auf die Waage legen |
| 5 | OLED zeigt '500g auflegen!' → 8 Sekunden warten |
| 6 | OLED zeigt 'KALIBRIERUNG OK Faktor: xxx.xx' |
| 7 | Kalibrierungswerte werden automatisch in waage_config.json gespeichert |

💡 Ein echtes 500g-Kalibriergewicht liefert die genauesten Ergebnisse.

# 11.  NFC-Tags beschreiben (Creality CFS)

⚠️ Nur MIFARE Classic 1K NFC-Tags sind kompatibel! Andere Tag-Typen werden vom Creality CFS nicht erkannt.

## 11.1  Tag beschreiben

▸  Spule im Web-Interface anlegen (Tab 'Spulen' → '+ Neue Spule')

▸  Alle Felder ausfüllen: Material, Farbe, Preis/kg, Temperaturen

▸  MIFARE Classic 1K Tag auf den PN532-Leser legen

▸  Tag wird automatisch erkannt – erscheint als 'Ausstehende Spule'

▸  Auf 'Spule anlegen' klicken → Tag wird beschrieben

▸  NFC-Symbol in der Spulentabelle zeigt ✅ wenn erfolgreich

## 11.2  Tag im Drucker verwenden

▸  Beschriebenen Tag auf die Filamentspule kleben

▸  Spule in den CFS einlegen

▸  Creality App / Drucker erkennt Spule automatisch

▸  Material und Farbe werden vom Drucker übernommen

✅ Erfolgreich wenn: Drucker zeigt Materialname und Farbe. Wenn ein offenes Schloss erscheint: Tag-Typ prüfen! Nur MIFARE Classic 1K funktioniert.

# 12.  Fehlerbehebung

| Problem | Lösung |
| --- | --- |
| Web-Interface nicht erreichbar | sudo systemctl status filamentserver sudo journalctl -u filamentserver -n 50 |
| Waage zeigt 'offline' | sudo systemctl status waage auf Pi 3 prüfen server_url in waage_config.json korrekt? |
| Waage zeigt immer 0g | Kalibrierung durchführen: Steuerung → KALIBRIERUNG |
| NFC-Tag wird nicht erkannt | PN532 HAT: Jumper I0=L, I1=L prüfen dtoverlay=disable-bt NICHT in config.txt |
| Drucker zeigt offenes Schloss | Falscher Tag-Typ! Nur MIFARE Classic 1K verwenden |
| OLED zeigt nichts | I2C aktiviert? GPIO 2/3 korrekt angeschlossen? |
| Service startet nicht | sudo systemctl enable filamentserver sudo systemctl enable waage |
| Seite zeigt alten Stand | Ctrl+Shift+R (Hard-Reload) im Browser |

## 12.1  Logs prüfen

# Server-Log (Pi 4) sudo journalctl -u filamentserver -n 50 -f # Waage-Log (Pi 3) sudo journalctl -u waage -n 50 -f

# Credits & Lizenz

FilaStation wurde inspiriert durch das Open-Source-Projekt FilaMan von Manuel Weiser (https://github.com/Fire-Devils/filaman-system), veröffentlicht unter der MIT-Lizenz.

FilaStation ist eine eigenständige Neuentwicklung für Raspberry Pi mit spezifischer Integration für den Creality K2 Plus CFS.

FilaStation — Entwickelt von Andreas Heubach (HEA) ¦ © HEA 2026 ¦ MIT License ¦ github.com/Andreas-Heubach/FilaStation